Hranol, válec

- V každé sadě  dětské stavebnice jsou 4 stejné čtyřboké hranoly  s lichoběžníkovou podstavou s délkami základen 6 cm a 3 cm. Vzdálenost základen je 4 cm.  Výška hranolu je 8 cm. Kolik krychlových metrů dřeva je třeba k výrobě 1000 stavebnic?

- V bazénu tvaru kvádru  s rozměry dna 4,5 m a 6 m je 405 hl vody a voda sahá 20 cm pod okraj..Vypočítej hloubku bazénu a objem tělesa ponořeného do bazénu, jestliže  hladina vody se zvýší o 5 cm.

- Trojboký hranol má podstavu tvaru pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny mají délku 5 cm, 12 cm, výška hranolu je 15 cm. Vypočítejte jeho objem a povrch.

- Podkroví chaty má tvar trojbokého hranolu. Štít tvoří rovnoramenný trojúhelník se základnou 3,5 m a výškou 2,2 m. Délka chaty je 5 m. Pro kolik osob tam můžeme vybudovat ložnici, potřebuje-li jedna osoba aspoň 5 m3 vzduchu?

- V zásobníku tvaru kvádru s rozměry 2,4 m, 1,8 m a 2,5 m je 6,5 m3 materiálu. Kolik% objemu zásobníku je nevyužito?

- Do prázdného bazénu tvaru válce s průměrem dna 7,5 m přitéká potrubím voda rychlostí 82 hl za 1 hodinu. Do jaké výšky bude bazén naplněn, jestliže bude voda přitékat 4 hodiny?

- Jakou hmotnost má ocelová tyč tvaru válce s průměrem 28 mm a výškou 16,5 cm? (hustota oceli je 7800 kg/m3)

- Kolik m2 pozinkovaného plechu je potřeba k zhotovení 37 m okapových rour o průměru 10 cm?

- Jaký průměr má kropicí konev tvaru válce, jestliže se do ní vejde 10 l vody a její výška je 25 cm?

- Kolik korun bude stát barva na natření plechového zásobníku tvaru válce (d = 4,2 m, v = 5,5 m), když se z 1 kg barvy natře asi 5 m2 plochy a 1 kg barvy stojí 45 Kč?

- Do nádrže tvaru válce s průměrem dna 1,2 m je nalito 9,6 hl vody. Do jaké výšky sahá voda?

- Kolik pozinkovaného plechu je třeba na zhotovení okapových rour na 5 rodinných domků vysokých 8 m, jestliže průměr roury je 12 cm a na spoje a zahnutí je třeba přidat 5% ?

- Sud na naftu má tvar válce s výškou 90 cm a objemem 20 hl.  Vypočítej průměr sudu.

- Okapový žlab má tvar poloviny válce s průměrem 12 cm. Celková délka žlabu okolo domu je 36 m. Kolik m2 plechu se spotřebuje na zhotovení okapového žlabu? ( na okraje a odpad se počítá 15%.)

- Plynojem má tvar válce s průměrem 12 m a výškou 18 m. Kolik m3 plynu je v plynojemu? Kolik stojí natření plynojemu, jestliže 1m2 nátěru stojí 26 Kč?

- Narýsuj síť válce, jehož poloměr je 2 cm a výška 4 cm.

- Narýsuj síť pravidelného trojbokého hranolu, je-li je ho výška 3 cm a délka podstavné hrany 4 cm.